# GOLDTOP

# VIDEOPROIETTORI

## RICCHI DI FUNZIONALITA’ e INCREDIBILMENTE COMPATTI

-UNA LENTE DA PROIEZIONE, CON 3 PANNELLI LCD,

-METODO OTTURATORE RGB,

-ZOOM OTTICO MANUALE O MOTORIZZATO,

-OBIETTIVI WIDE CHE PROIETTANO IMMAGINI AMPIE ANCHE A BREVE DISTANZA,

-CORREZIONE DIGITALE DELLA DEFORMAZIONE TRAPEZIODALE,

-INSTALLABILE SU SOFFITTO,

-ELEVATA CONNETTIVITA’ PER COMPUTER E VIDEO,

-BLOCCO IMMAGINE,

-TUTTE LE FUNZIONI DIGITALI ATTIVATE MEDIANTE TELECOMANDO

(foto)								(foto)

-VP 310  con luminosità 1600 ANSI LUMEN                      -VP 980  con luminosità 2500 ANSI LUMEN

CARATTERISTICHE DEL MODELLO VP 310

### OTTICA

STRUTTURA OTTICA       	              1 lente da proiezione, 3 pannelli LCD, metodo otturatore RGB

PANNELLO LCD                                       3 pannelli da 0,9”, disposizione a strisce dei pixel, 800 punti x 600 righe x 3 pannelli

#### OBIETTIVO				F1,72.0 (f = 37,5  45,1 mm )

Zoom manuale ( 1,2 x ) e fuoco manuale

#### LAMPADA	               		160 W UHB

#### VITA LAMPADA			1500 ORE

#### LUMINOSITA’				1600 Lumen

#### RAPPORTO DEL CONTRASTO	200:1

#### DISTANZA FOCALE			1,2 m – 12,5 m

#### DIMENSIONI DISPLAY		23” 300”  ( 0,58 m  7,62 m )

#### COLORE				8 bit/colore - 16,7 Milioni di colori

### INPUT / OUTPUT

#### RISOLUZIONE VIDEO    		540 righe TV

#### RISOLUZIONE COMPUTER		SVGA: 800 x 600

#### VIDEO    		   		PAL ( BGDHI, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL 60, NTSC, NTSC43,

#### COMPUTER		    		PC, Mac, Workstation, VGA, SVGA,XGA

#### INTERVALLO DI FREQUENZA	Verticale 56  120 Herz  -  Orizzontale 31  78 kHz

#### DIFFUSORI  		    		2 da 1,0 W

#### INPUT AUDIO                                            2 mini jack stereo, 1 phono stereo

#### CONTROLLO IMMAGINE		Ingrandimento digitale, correzione digitale della deformazione trapeziodale,

blocco immagine, montabile su soffitto, mirror reverse e inversione

immagine

#### PLUG & PLAY				DDC1 / 2B (VESA) per 1 input RGB

### CONNETTORI

#### INPUT VIDEO INPUT 			Video composito – 1 Jack RCA, S – Video – 1 Mini – Din 4 pin

#### INPUT RGB  		    		RGB analogico – 2 D – Sub 15 pin

#### INPUT RGB MONITOR    		RGB analogico – 1 D – Sub 15 pin

#### CONTROLLO				1 D – Sub 15 pin, per il mouse ( seriale, PS/2, ADB, BUS) e RS-232C,

Software di controllo disponibile USB

### ALIMENTAZIONE

#### ALIMENTAZIONE 			90  120-132 / 198-220  264 V AC, 50/60 Hz

#### ASSORBIMENTO DI POTENZA	250 W

### DIMENSIONI

#### LARGH, ALTEZZA, PROFONDITA’   	298 x 88 x 228 mm.

PESO					3,2 kg

LIVELLO RUMOROSITA’		< 34 d B

### ACCESSORI FORNITI

TELECOMANDO					 CAVO ELETTRICO ( EUROPA, UK, USA )

CUSTODIA MORBIDA DA TRASPORTO	CAVO VIDEO/AUDIO RCA ( 3m )

ADATTATORE PER MAC	CAVO VIDEO S – VHS ( 3m )

2 PILE	CAVO RGB ( 2 m )

CAVO PER MOUSE PS/2 ( 2 m )

### OPTIONAL

CUSTODIA IN ALLUMINIO ( FLC 200 )

CUSTODIA IN ALLUMINIO CON RUOTE ( FLC 300 ), CONTIENE IL PROIETTORE ED UN NOTEBOOK

AA DIMENSIONI IMMAGINEAADISTANZA DI PROIEZIONE.

DIAGONALE   … LARGHEZZA    MINIMO         MASSIMO…

40” ( 1,02 m )     …         0,81m              1,65 m               1,98 m…….

60” ( 1,52 m )     …         1,22m              2,49 m               2,97 m…….

80” ( 2,03 m )     …         1,63m              3,33 m               3,99 m…….

.100” ( 2,54 m )     …         2,03m              4,14 m               4,98 m…….

.120” ( 3,05 m )     …         2,44m              4,98 m               5,99 m…….

.150” ( 3,81 m )     …         3,05m              6,25 m               7,49 m…….

.200” ( 2,54 m )     …         4,06m              8,33 m             10,01 m…….

CARATTERISTICHE DEL MODELLO VP 980

### OTTICA

STRUTTURA OTTICA       	            1 lente da proiezione, 3 pannelli LCD, metodo otturatore RGB

PANNELLO LCD                                   3 pannelli da 1,3”, disposizione a strisce dei pixel,

#### OBIETTIVO				F1,72.3 (f = 37,9  57,6 mm )

Zoom motorizzato ( 1,3x ) e Fuoco motorizzato

#### LAMPADA	               		250 W UHB

#### VITA LAMPADA			1500 ORE

#### LUMINOSITA’				2500 Lumen  ANSI

#### RAPPORTO DEL CONTRASTO	300:1

#### DISTANZA FOCALE			1,1 m  11 m

#### DIMENSIONI DISPLAY			30” 300”  ( 0,76 m  7,62 m )

#### COLORE				8 bit/colore - 16,7 Milioni di colori

### INPUT / OUTPUT

#### RISOLUZIONE VIDEO    		400 linee TV

#### RISOLUZIONE COMPUTER		SVGA: 1024 x 768

#### VIDEO    		   		PAL ( BGDHI, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC,

#### COMPUTER		    		PC, Mac, Workstation, VGA, SVGA,XGA, SXGA (ridimensionamento

intelligente )

#### INTERVALLO DI FREQUENZA	Verticale 56  120 Herz  -  Orizzontale 25  80 kHz

#### DIFFUSORI  		    		2 da 1,2 W

#### INPUT AUDIO                                            2 mini jack stereo, 1 phono stereo

#### CONTROLLO IMMAGINE		Ingrandimento digitale doppio, immagine nell’immagine

Correzione deformazione con spostamento verso l’alto fisso 20:1 più correzione digitale trapeziodale, blocco immagine, montabile su soffitto, mirror reverse e inversione immagine

OUTPUT VIDEO OUTPUT	Scansione progressiva adattabile al movimento, miglioramento avanzato del livello del nero, riduzione rumorosità, modalità Theatre 2-3 a discesa per NTSC

#### PLUG & PLAY				DDC1 / 2B a RGB1, DDC2B a DVI

TELECOMANDO	Telecomando con puntatore laser, controllo mouse, sistema di menu su schermo in 9 lingue

### CONNETTORI

#### INPUT COMPUTER			2 Analogici RGB – 15 pin HD D-sub

1 Digitale RGB – DVI – D ( senza analogico)

2 Mini jack audio stereo

VIDEO INPUT  		    		1 S-Video – mini – din a 4 pin,

1 Composito – Phono,

1 component-phono

1 Audio – Phono sinistro e destro

#### OUTPUT RGB        			1 Analogico – 15-Pin HD D – Sub

OUTPUT AUDIO			1 Mini jack audio - stereo

CONTROLLO				1 RS 232C e Mouse –  15 pin HD D-sub,

1 USB

### ALIMENTAZIONE

#### ALIMENTAZIONE 			90  120-132 / 198-220  264 V AC, 50/60 Hz

#### ASSORBIMENTO DI POTENZA	250 W

### DIMENSIONI

#### LARGH, ALTEZZA, PROFONDITA’   	289 x 119 x 345 mm. Obiettivo e piedini esclusi

PESO					6,4 kg

LIVELLO RUMOROSITA’		< 40 d B

### ACCESSORI FORNITI

TELECOMANDO con funzioni mouse			CAVO ELETTRICO ( EUROPA, UK, USA )

CUSTODIA MORBIDA DA TRASPORTO	CAVO VIDEO/AUDIO RCA ( 3m )

ADATTATORE PER MAC	CAVO VIDEO S – VHS ( 3m )

2 PILE	CAVO RGB ( 2 m )

CAVO SERIALE MOUSE				CAVO PER MOUSE PS/2 ( 2 m )

### OPTIONAL

CUSTODIA RIGIDA SAMSONITE CON RUOTE (HCC1)

CONVERTITORE GRANDANGOLARE ( WL201)

AA DIMENSIONI IMMAGINEAADISTANZA DI PROIEZIONE.

DIAGONALE   … LARGHEZZA     MINIMO         MASSIMO…

30” ( 0,76 m )     …         0,61m              1,1   m               1,4   m…….

40” ( 1,02 m )     …         0,81m              1,4   m               1,9   m…….

60” ( 1,52 m )     …         1,22m              2,2   m               2,9   m…….

80” ( 2,03 m )     …         1,63m              2,9   m               3,8   m…….

.100” ( 2,54 m )     …         2,03m              3,7   m               4,9   m…….

.120” ( 3,05 m )     …         2,44m              4,5   m               5,9   m…….

.150” ( 3,81 m )     …         3,05m              5,6   m               7,2   m…….

.200” ( 2,54 m )     …         4,06m              7,4   m               9,8   m…….

.300” ( 7,62 m )     …         6,10m            11,2   m               14,9   m…….